Trinkwasserfilter HWS 2000 FK

Techem HWS 2000 FK DIN/DVGW geprüft, zusammen mit Anschlussstück DA74C (separat bestellen). Gehäuse und Klarsicht-Filtertasse aus hochwertigem Kunststoff. Feinfilter aus nicht rostendem Stahl. Mit Memoring als Hinweis auf die nächstfällige Rückspülung (Rückspülvorgang automatisierbar mit Z11S). Integrierter Ablaufanschluss mit Belüftungsöffnungen nach DIN 1988 Teil 4. Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil. Mit Manometer, Ringschlüssel und Montagezubehör. Medium: Wasser bis 30 Grad C Vordruck: 1,5 bar bis max. 16 bar Hinterdruck: 1,5 bar bis 6 bar einstellbar Nennweite: _ Ausführung A: Mit Klarsicht-Filtertasse, untere/obere Durchlassweite 0,095/0,110 mm Fabrikat: Techem / Honeywell Art. Nr.:

Fabrikat: Techem Wassertechnik GmbH

oder gleichwertiges: ............

| PA |  | L:___________ | S:___________ | EP:___________ | GP:___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |